Załącznik nr 8A- Automat do izolacji kwasów nukleinowych – szt.1

do Pakietu nr 8

Nazwa , typ/model:…………………….

Producent………………………………

Kraj pochodzenia………………………

Rok produkcji…………………………

| Lp | - Opis parametrów | Wymagane parametry techniczne | Zakres wymagań | Parametry oferowane, opis | Ocena techniczna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zautomatyzowany aparat do izolacji DNA, RNA, miRNA oraz ccfDNA | System zamknięty oparty na jednokierunkowym transporcie kulek magnetycznych w obrębie kartridża, bez transferu cieczy (non-liquid handler) | TAK |  |  |
| 2 | Funkcje | Dowolna liczba izolowanych próbek w jednym cyklu – od 1 do 16 przy użyciu fabrycznie zamkniętych kartridży | TAK/NIE |  | NIE – 0 pkt TAK -5 pkt |
| 3 | Funkcje | Możliwość aplikowania różnych objętości buforu elucyjnego dla różnych próbek podczas jednego cyklu izolacji , w zakresie: 30 –100 μl | TAK |  |  |
| 4 | Funkcje | Podgrzewany blok elucyjny | TAK/NIE |  | NIE – 0 pkt TAK -5 pkt |
| 5 | Funkcje | Możliwość oznaczenia ilościowego DNA i RNA za pomocą zintegrowanego fluorymetru (QuantusTM). Oznaczanie stężenia DNA w końcowym raporcie. | TAK/NIE |  | NIE – 0 pkt TAK -5 pkt |
| 6 | Funkcje | Nawigacja po menu na intuicyjnym ekranie dotykowym w systemie Tablet z Windows10 control Surface Pro (w zestawie), na którym w trakcie izolacji pojawiają się informacje o aktualnie przebiegającym etapie -Tablet przystosowany do obsługi w rękawiczkach laboratoryjnych | TAK/NIE |  | NIE – 0 pkt TAK -5 pkt |
| 7 | Funkcje | Wbudowana lampa UV do dekontaminacji aparatu | TAK/NIE |  | NIE – 0 pkt TAK -5 pkt |
| 8 | Funkcje | Zainstalowane protokoły do izolacji kwasów nukleinowych z różnych rodzajów materiałów klinicznych oraz z bloczków parafinowych | TAK |  |  |
| 9 | Funkcje | Możliwość zastosowania w aparacie izolacji wolnokrążącego DNA (ccfDNA) i miRNA z krwi i tkanek – odczynniki, protokół oraz wsparcie techniczne dostarczane przez producenta sprzętu | TAK |  |  |
| 10 | Funkcje | Cykl izolacji może być w dowolnym momencie zatrzymany i wznowiony bez utraty materiału genetycznego z danej próbki | TAK |  |  |
| 11 | Funkcje | Możliwa izolacja z różnego materiału wyjściowego w jednym cyklu izolacji | TAK |  |  |
| 12 | Funkcje | Nowe protokoły i aktualizacje dostarczane bez dodatkowych opłat | TAK |  |  |
| 13 | Funkcje | Czytnik kodów kreskowych wraz z oprogramowaniem do śledzenia próbek Sample Tracking Software, generujący raport w programie Microsoft Excel | TAK |  |  |
| 14 | Funkcje | Aparat nie wymaga podłączenia do komputera | TAK |  |  |
| 15 | Funkcje | Port USB | TAK/NIE |  | NIE – 0 pkt TAK -5 pkt |
| 16 | Pozostałe | Aparat fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2017 roku | TAK |  |  |
| 17 | Pozostałe | Sprzęt dostarczony bezpośrednio od producenta | TAK |  |  |
| 18 | Pozostałe | Okres gwarancji – min 12 m-cy od daty protokolarnego przekazania sprzętu | TAK |  | Ocena zgodna z zapisami SIWZ pkt 10 „Sposób obliczenia ceny, kryteria oceny ofert i sposób ich oceny” |
| 19 | Pozostałe | Bezpłatny serwis w okresie obowiązywania gwarancji wraz ze wsparciem technicznym . | TAK |  |  |
|  | Pozostałe | Szkolenie personelu w miejscu użytkowania aparatu obejmujące obsługę urządzenia, optymalizację ustawień dla eksperymentów, nauka programów do analizy danych. | TAK |  |  |
|  | Pozostałe | Termin dostawy – nie później niż do 23.11.2018. | TAK |  |  |
|  | Pozostałe | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny lub wskazany przez Producenta. Podać nazwę, adres i telefon. | TAK |  |  |
|  | Pozostałe | Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia nie dłużej niż 48 godzin. | TAK |  |  |
| 20 | Pozostałe | Odczynniki do izolacji dostępne w ciągu 3-5 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia | TAK |  |  |

Data………………………………Podpis Wytkonawcy…………………………………..)